осадка с целью устранения запаха

Санкт-Петербург

2009 год

Применение реагента

Для устранения запаха обезвоженного осадка

PIP Cleaner

- Введение

Работа была проведена специалистами фирмы Крисал Норд-Вест совместно с ХБЛ ПУБВ ЦСА в период с 08.02.2009 по 19.02.2009 года

Цель работы – испытание нового реагента  PIP Cleaner  для обработки обезвоженного осадка с целью снижения запаха.

- Для проведения испытаний используется: три образца обезвоженного осадка (кека). Раствор реагента PIP Cleaner 2%. Раствор для расщепления жира (данные не известны). Дозировка растворов реагентов установлена представителями фирмы Крисал Норд-Вест.

Ежедневно с 08.02.09 г. представители фирмы Крисал Норд-Вест добавляли 2% раствор реагента в виде распыления в образец №1.

В образец №2 добавлялся раствор для расщепления жира.

Образец №3 – контрольный.

Сотрудниками Службы главного технолога ежедневно проводилось визуальное обследование образцов кека и замерялся уровень рН с помощью универсальных индивидуальных полосок в образцах №1 и №2.

См. таблицу №1

Табл.№1

| Дата | Раствор PIP Cleaner (из распылителя) |  | Раствор для расщепления жиров (из банки) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рН | Описание образца | рН | Описание образца |
| 08.02.09 | 8,3 |  | 8,3 |  |
| 09.02.09 | 7,0 | Резкий запах, неравномерно покрыто белой коркой плесени | От 7,0 до 8,0 | Резкий запах, равномерно покрыто белой коркой плесени |
| 10.02.09 | 7,0 | Резкий запах, покрыто белой коркой плесени | 7,0 | Резкий запах, покрыто белой коркой плесени |
| 11.02.09 | От 6,0 до 7,0 | Запах менее резкий, но присутствует, корка плесени равномерная | 7,0 | Запах менее резкий, но присутствует, корка плесени неравномерная |
| 12.02.09 | От 6,0 до 7,0 | Запах менее резкий, но присутствует, корка плесени равномерная, объемная | 7,0 | Запах менее резкий, но присутствует, корка плесени неравномерная, разжижение кека |
| 13.02.09 | От 6,0 до 7,0 | Запах менее резкий, но присутствует, корка плесени равномерная | От 6,0 до 7,0 | Запах менее резкий, но присутствует, корка плесени неравномерная |
| 14.02.09 | От 6,0 до 7,0 |  | От 6,0 до 7,0 |  |
| 15.02.09 | От 6,0 до 7,0 |  | От 6,0 до 7,0 |  |
| 16.02.09 | От 6,0 до 7,0 | Запах ощущается, корка плесени равномерная | От 6,0 до 7,0 | Запах ощущается, корка плесени неравномерная |
| 17.02.09 | От 6,0 до 7,0 | Запах не ощущается, корка плесени под коркой густой кек | От 6,0 до 7,0 | Запах ощущается, корка плесени не наблюдается, т.к. большое кол-во жидкости |
| 18.02.09 | От 6,0 до 7,0 |  | От 6,0 до 7,0 |  |
| 19.02.09 | От 6,0 до 7,0 | Без изменений | От 6,0 до 7,0 | Без изменений |

Из приведенной таблицы видно, что рН в образце №2 (раствор) гасится медленнее, чем в образце №1 (из рапылителя). На контрольном образце через сутки появился белый налет (плесень), сохранялся в таком виде до окончания испытаний.

Для построения диаграммы по показателю рН берутся усредненные данные:

Табл.№2

| дата | Показатель рН1(распыление) | Показатель рН2(раствор) |
| --- | --- | --- |
| 07.02.2009 |  |  |
| 08.02.2009 | 8,3 | 8,3 |
| 09.02.2009 | 7,0 | 7,8 |
| 10.02.2009 | 7,0 | 7,0 |
| 11.02.2009 | 6,5 | 7,0 |
| 12.02.2009 | 6,5 | 7,0 |
| 13.02.2009 | 6,5 | 6,8 |
| 14.02.2009 | 6,5 | 6,8 |
| 15.02.2009 | 6,5 | 6,8 |
| 16.02.2009 | 6,5 | 6,8 |
| 17.02.2009 | 6,5 | 6,8 |
| 18.02.2009 | 6,5 | 6,8 |
| 19.02.2009 | 6,5 | 6,8 |

На контрольном образце через сутки появился белый налет (плесень), сохранялся в таком виде до окончания испытаний.

Выводы:

- В обоих образцах через сутки началось снижение рН, причем во втором образце менее интенсивно вследствие гидролиза.

- На обоих образцах, а также на контрольном образце через сутки наблюдалось образование плесени.

- Заметное снижение запаха наступило у обоих образцов на третьи сутки

- Отсутствие запаха у образца №1 наступило через 8 суток, у образца №2 запах сохранялся до конца эксперимента, т.е. на 11 день.

- Раствор для расщепления жиров (образец №2) приводит к их гидролизу и разжижению кека, но не приводит к удалению запаха.

- На 4 сутки как в образце №1, так и в образце №2 наблюдается снижение ОМЧ, в сравнении с контрольным образцом, но на 12 день испытаний ОМЧ в образце №1 становится больше в сравнении с контрольным образцом. В образце №2 все также наблюдается тенденция к снижению ОМЧ.

Проведены лабораторные испытания реагентов фирмы «Крисал» для обработки обезвоженного осадка с целью снижения интенсивности запаха (период испытаний 08.02.2009 года по 19.02.2009).

В результате получен эффект по снижению интенсивности запаха от обезвоженного осадка сточных вод при его обработке раствором PIP Cleaner, вследствие биологического действия пробиотических бактерий, о чем свидетельствует, зафиксированный лабораторией, рост общего числа микроорганизмов.

Выводы:

Применение технологии использования реагентов фирмы «Крисал» для обработки осадков складированных на полигонах с целью снижения запаха, возможно.