Название предприятия:  ООО «Озерки плюс», ООО «Исток»

Местонахождение:УР, Ярский район, д. Озерки; УР, Якшур-Бодьинский район, д. Пислеглуд

Дата: лето-осень 2013г.

Использованные продукты: Super CMF 240, Acid Super Organic

Ответственный: Екатерина Ивановна, зоотехник. Тел. +7-904-249-11-25

Цель испытаний Оценка эффективности промывки молокопроводов моющими средствами Chrisal.

Результаты

Испытания проводились на фермах с поголовьем КРС 200 голов.

Оборудование: Линейный молокопровод без автоматов промывки

Технология промывки: 1) Ополаскивание молокопровода от остатков молока теплой водой (40°C) объемом 200 литров в течение 10 минут. Слив воды. 2) Промывка молокопровода моющим раствором: на 200 литров горячей воды (80°C) добавили 300 мл. Super CMF 240 или Acid Super Organic. Циркуляция раствора производится в течение 20 минут. Слив раствора. 3) ) Ополаскивание молокопровода от остатков моющего раствора теплой водой (40°C) объемом 200 литров в течение 10 минут. Слив воды.

Для контроля результатов использовался люминометр System sure 2 plus. Контрольные пробы отбирались из коллекторов доильных аппаратов, молочных колб и труб молокопровода. замеры показали отсутствие загрязнений в коллекторах и трубах молокопровода. Показатели загрязненности молочных колб были ниже максимально допустимых норм в 2-3 раза. Незначительный остаток загрязнений объясняется неполной заполняемостью колбы моющим раствором. Для решения данной проблемы в течение промывки необходимо отключать молочный насос для более полной заполняемости колбы.

Наиболее лучшие результаты промывки были получены при промывке молокопроводов средством Acid Super Organic. Отмылись не только белково-жировые следы, но и молочный камень.

Несомненным преимуществом данных моющих средств является их сильное пенообразование, которое позволяет промывать даже те участки, куда ранее не попадал текущий по трубам моющий раствор. Так же в составе данных моющих средств нет веществ, которые могут вызвать появление в молоке ингибирующих веществ, как это бывает с некоторыми моющими средствами на основе щелочей. Моющие средства производства Chrisal не оказывают негативного влияния на резинотехнические изделия молокопровода, так как не содержат агрессивных веществ.

Акатьев Александр 									Директор отдела развития «Кризал-Ижевск»

Заключение Моющие средства производства Chrisal показали исключительную эффективность при промывке молочного оборудования. При этом данные моющие средства имеют ряд преимуществ, которых нет у традиционных моющих средств – щелочей и кислот. Промывка данными моющими средствами позволила производить до 95% молока высшего сорта.